中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验》报告

实验题目：FPGA原理及Vivado综合

学生姓名：Ouedraogo Ezekiel B.

学生学号：PL19215001

完成日期：2020/12/01

计算机实验教学中心制

2020年10月

【实验题目】

FPGA原理及Vivado综合

【实验目的】

了解 FPGA 工作原理

了解 Verilog 文件和约束文件在 FPGA 开发中的作用

学会使用 Vivado 进行 FPGA 开发的完整流程

【实验环境】

VLAB 平台： vlab.ustc.edu.cn

FPGAOL 实验平台：fpgaol.ustc.edu.cn

Logisim

Vivado 工具

【实验过程】

- 可编程逻辑单元

- 交叉互连矩阵

- Vivado 综合

Verilog 设计代码

module test(

input clk,

input rst,

input [7:0] sw,

output reg [7:0] led

);

always@(posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst) led = 8'b0;

else led = {sw[0],sw[1],sw[2],sw[3],sw[4],sw[5],sw[6],sw[7]};

end

endmodule

管脚约束文件中的信息。

- 烧写 FPGA

结果如下

【实验练习】

- 实现代码，并将其输出到引脚 B 上

代码

module test(input clk,output reg a);

always@(posedge clk)

a <= a ^ 1’b1;

endmodule

电路

- 修改实验中 给出的 XDC 文件，使开关和 LED 一一对应

XDC 文件

结果

- 设计一个 30 位计数器

代码

module count30(

input clk,

output reg [7:0] out

);

reg [29:0]tmp;

always@(posedge clk)

begin

tmp = tmp + 30'b1;

out = tmp[29:22];

end

endmodule

XDC 文件

结果

将该计数器改成 32 位的代码如下

module count(

input clk,

output reg [7:0] out

);

reg [31:0]tmp;

always@(posedge clk)

begin

tmp = tmp + 32'b1;

out = tmp[31:24];

end

endmodule

与前面的运行结果进行对比32位计数器数得慢一些。是因为32位的最大值比30位的最大值还大。

【总结与思考】

通过本次实验咱们了解了 FPGA 工作原理，Verilog 文件和约束文件在 FPGA 开发中的作用，也学会了如何使用 Vivado 进行 FPGA 开发的完整流程。