中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验》报告

实验题目：信号处理及有限状态机

学生姓名：Ouedraogo Ezekiel B.

学生学号：PL19215001

完成日期：12/16/2020

计算机实验教学中心制

2020年10月

【实验题目】

信号处理及有限状态机

【实验目的】

进一步熟悉 FPGA 开发的整体流程

掌握几种常见的信号处理技巧

掌握有限状态机的设计方法

能够使用有限状态机设计功能电路

【实验环境】

VLAB：vlab.ustc.eud.cn

FPGAOL: fpgaol.ustc.edu.cn

Logisim

Vivado

【实验过程】

- 信号整形及去毛刺

Verilog 代码

module jitter_clr(

input clk,

input button,

output button_clean

);

reg [3:0] cnt;

always@(posedge clk)

begin

if(button==1'b0)

cnt <= 4'h0;

else if(cnt<4'h8)

cnt <= cnt + 1'b1;

end

assign button_clean = cnt[3];

endmodule

仿真结果

- 取信号边沿技巧

Verilog代码

module signal_edge(

input clk,

input button,

output button_edge);

reg button_r1,button_r2;

always@(posedge clk) button_r1 <= button;

always@(posedge clk) button_r2 <= button_r1;

assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);

endmodule

仿真文件

module tb();

reg clk,button;

wire button_edge;

signal_edge s(.clk(clk),.button(button),.button_edge(button_edge));

initial clk <= 0;

always #1 clk<= ~clk;

initial

begin

button = 0;

#5 button = 1; #5 button = 0; #5 button = 1; #5 button = 0;

#5 button = 1; #5 button = 0; #5 button = 1; #5 button = 0;

#5 $finish;

end

endmodule

结果

【实验练习】

- 有限状态机

将代码改写成三段式有限状态机的形式

module test(

input clk,rst,

output led);

parameter STATE_0 = 2'b00;

parameter STATE_1 = 2'b01;

parameter STATE_2 = 2'b10;

parameter STATE_3 = 2'b11;

reg [1:0] curr_state;

reg [1:0] next_state;

//有限状态机第一部分

always@(*)

begin

case(curr_state)

STATE_0: next_state = STATE_0;

STATE_1: next_state = STATE_2;

STATE_2: next_state = STATE_3;

STATE_3: next_state = STATE_0;

endcase

end

//有限状态机第二部分

always@(posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst)

curr_state <= STATE_0;

else

curr_state <= next_state;

end

//有限状态机第三部分

assign led = (curr_state==STATE_3);

endmodule

- 计数器

在 Logisim 中设计一个 4bit 位宽的计数器电路，在输入信号 sw 电平发生变化时，计数值 cnt 加 1。

图中D0,D1为D触发器，CNT为4位宽的计数器。

- 八位的十六进制计数器

例化一个10Mhz的时钟

Verilog代码

module signal_edge(

input clk,

input button,

output button_edge);

reg button_r1,button_r2;

always@(posedge clk) button_r1 <= button;

always@(posedge clk) button_r2 <= button_r1;

assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);

endmodule

module count(

input clk, start,

input [1:0] sw,

output reg [3:0]out,

output reg [2:0]an

);

wire start_edge;

signal_edge signal_edge(.clk(clk),.button(start),.button_edge(start_edge));

reg [7:0]tmp;

wire clk_10mz;

clk_wiz_0 clk_wiz(.clk_in1(clk),.reset(0),.clk_out1(clk_10mz));

always@(posedge clk)

begin

if(sw[1]) tmp <= 8'h1f;

else if(start_edge)

begin

if(sw) tmp <= tmp + 8'h1;

else   tmp <= tmp - 8'h1;

end

end

always@(*)

begin

if(clk_10mz)

begin

an <= 3'b0;

out <= tmp[3:0];

end

else

begin

an <= 3'b1;

out <= tmp[7:4];

end

end

endmodule

结果

- 序列检测电路

  - 状态跳转图

S→STATE

C→Count count 1100 numbers

Cn → current  count value; Cn+1 → next  count value

sw→input switch

  - 电路实现

代码

module counter(

input clk, rst, start, sw,

output reg [3:0] curr_state, count, last

);

parameter [3:0]  STATE_0 = 4'h0,

STATE_1 = 4'h1,

STATE_2 = 4'h2,

STATE_3 = 4'h3,

STATE_4 = 4'h4;

reg [3:0] next_state, last_tmp;

wire start_edge;

signal_edge s(.clk(clk),.button(start),.button_edge(start_edge));

always@(*)

begin

if(start_edge)

begin

case(curr_state)

STATE_0: begin

if(sw) next_state <= STATE_1;

else   next_state <= curr_state;

end

STATE_1: begin

if(sw) next_state <= STATE_2;

else   next_state <= STATE_0;

end

STATE_2: begin

if(sw) next_state <= curr_state;

else   next_state <= STATE_3;

end

STATE_3: begin

if(sw) next_state <= STATE_1;

else   next_state <= STATE_4;

end

STATE_4: begin

if(sw) next_state <= STATE_1;

else   next_state <= STATE_0;

end

default: next_state <= STATE_0;

endcase

end//if start_edge

else next_state <= curr_state;

end

reg once1; //use once to make sure a task just run only once

always@(posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst) last <= 4'h0;

else if(start_edge)

begin

if(once1)

begin

//save last inputs

last <= {sw,last_tmp[3:1]};

once1 <= 1'b0;

end

end

else

begin

once1 <= 1'b1;

last_tmp <= last;

end

end

always@(posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst) curr_state <= STATE_0;

else curr_state <= next_state;

end

reg once2;

always@(posedge clk)

begin

if(rst) count <= 4'h0;

else if(curr_state==STATE_4)

begin

if(once2 )

begin

count <= count + 4'b1;

once2 <= 1'b0;

end

end

else once2 <= 1'b1;

end

endmodule

module display(

input clk, rst, start, sw,

output reg [3:0] out,

output reg [2:0] an

);

wire [3:0] curr_state, count, last;

counter c(.clk(clk),.rst(rst),.start(start),.sw(sw),.curr_state(curr_state),.count(count),.last(last));

wire clk_out1;

clk_wiz_0 clk_wiz_0(.clk_in1(clk),.reset(0),.clk_out1(clk_out1));

reg [2:0] tmp;

always@(posedge clk_out1)

begin

if(tmp >= 3'h5) tmp <= 3'h0;

else    tmp <= tmp + 3'h1;

end

always@(*)

begin

case(tmp)

3'h0: begin

an <= 3'h0;

out <= curr_state;

end

3'h1: begin

an <= 3'h2;

out <= count;

end

3'h2: begin

an <= 3'h4;

out <= {3'h0,last[0]};

end

3'h3: begin

an <= 3'h5;

out <= {3'h0,last[1]};

end

3'h4: begin

an <= 3'h6;

out <= {3'h0,last[2]};

end

3'h5: begin

an <= 3'h7;

out <= {3'h0,last[3]};

end

endcase

end

endmodule

XDC文件

结果

下面输入为 “0011001110011” ,最后清零（rst）

【总结与思考】

在本次实验中咱们掌握几种常见的信号处理技巧如取信号边沿，也掌握有限状态机的设计方法。